6. ANALISI CAPACITA' RICETTIVE E DI SERVIZIO

6.1 Cimitero di Casteggio

6.1.1 Verifica dimensionale

6.1.1.1 Ricettività cimiteriale attuale per sistema di seppellimento ad inumazione al 2012

6.1.1.1.1  Inumazioni

Nel Cimitero di Casteggio i seppellimenti ad inumazione rappresentano un fenomeno di scarsa rilevanza. La pratica della inumazione riveste un basso impatto paesaggistico ed un contenuto impegno finanziario da parte delle amministrazioni. La normativa tende ad incentivarne l'utilizzo.

Il comma 6, art.6 R.R.L. n.6/04 prevede la presenza di un'area da destinarsi ad inumazioni. Tale area deve essere dimensionata per una superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi 10 anni (se non stabilito diversamente) ed aumentate del 50% così da considerare precauzionalmente spazi per i conferimenti di resti di salme non mineralizzate e garantire spazi per emergenze legate ad eventi calamitosi.

Le fosse ad inumazione per “adulti” hanno una superficie minima pari a m.2,20 x 0,80 mentre quelle per salme di persone di età inferiore a 10 anni m.1,50 x 0,50. La distanza minima interfossa deve essere di almeno m. 0,30 per ogni lato.

Per l'inumazione di nati morti e prodotti abortivi non vi sono prescrizioni particolari se non per la distanza interfossa di m.0,30 per lato, così come per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili per il seppellimento delle quali si deve rispettare la profondità di m.0,70. La profondità dei seppellimenti deve essere rispettosa delle seguenti prescrizioni: i) adulti compresa tra 1,50 e 2 metri, ii) bambini tra 1 e 1,50 metri (Art.15 R.R.L. 06/04). L'area, il cui terreno deve possedere determinati requisiti di struttura geologica e mineralogica, deve essere dimensionata tenendo conto anche delle distanze interfossa e di quegli spazi che possano permettere l'accesso di mezzi meccanici per la movimentazione dei feretri e delle operazioni di seppellimento. Il cimitero presenta 4 aree ad inumazione.

| RICETTIVITA' CIMITERIALE CAMPI ESISTENTI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO 2012 – 2032 | LIBERI Inizio Periodo |  | OCCUPATI Fine Periodo |
|  | UTILIZZABILI | NON UTILIZZABILI | RIUTILIZZABILI |
| CAMPO COMUNE | Verifica mappatura aree | Verifica mappatura aree | 0 |
| AIUOLA | Verifica mappatura aree | Verifica mappatura aree | 0 |
| ETA' < 10 ANNI | Verifica mappatura aree | Verifica mappatura aree | 0 |
| ARTI – FETI – PRODOTTI ABORTIVI | Verifica mappatura aree | Verifica mappatura aree | 0 |

Considerata la situazione distributiva eterogenea, sopratutto in riferimento alle aree centrali dei campi ad inumazione, la possibilità di rinnovo concessorio e l'assenza di registri sulle difficoltà strutturali non risulta possibile verificare compiutamente ed in maniera certa:

- la situazione ad inizio periodo relativa alle inumazioni utilizzabili e non utilizzabili

- la situazione di fine periodo delle  inumazioni occupate riutilizzabili

Si procederà quindi a) alla verifica della superficie minima legale in campo comune stabilendo le necessità future di tale tipologia ricettiva a cui dare risposta tramite una pianificazione spaziale delle fosse tale da soddisfare tale domanda per il periodo di rotazione decennale b) Ad acquisire la disposizione di destinazione dei campi ad inumazione in concessione alla luce delle inumazioni vincolate da perennità o da vincoli sulle normative militari. Manca un registro dei manufatti monumentali e delle inumazioni con problemi strutturali. Sulla base della distribuzione interna dei campi si decideranno i relativi passaggi di accesso agli stessi campi interni. Precauzionalmente manterremo pari a 0 (zero) i parametri di ricettività cimiteriale dei campi esistenti.

Occorrerà inoltre verificare la rimappatura in funzione delle distanze di legge.

Verifica superficie minima legale per inumazioni in campo comune

| TAVOLA DI DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DEL CAMPO COMUNE ADULTI CIMITERO MAGGIORE |  |
| --- | --- |
| Numero inumazioni ultimo decennio (D) | D = 38 unità |
| Periodo di avvicendamento (P) | P = 10 anni |
| Numero medio inumazioni ultimo decennio (N) | N=D/10 = 38/10 = 3,8 unità |
| Numero fosse periodo avvicendamento (M) | M= N*P = 3,8*10 = 38 unità |
| Superficie minima per dimensionamento fossa (F) | F=(2,20*0,80)+(2*2,20*0,30)+(2*0,80*0,30)+(0,3*0,3*4)= mq.3,92 |
| Sup. base per inumazioni (S) | S=M*F=38*3,92 = mq 148,96 |
| Sup. reinumazione salme non mineralizzate (R) (25%) | R=S*0,25 = 148,96 * 0,25 = mq 37,24 |
| Sup. eventi straordinari (E) (25%) | E = S * 0,25 = 148,96 * 0,25 = mq 37,24 |
| Sup. minima legale per inumazioni (SML) | SML= S+R+E = 148,96 + (37,24*2) = mq 223,44 |
| Posti salma per Sup. minima legale (PS) | PS = SML/F = 223,44 / 3,92 = 57 unità |
| Sup. disponibile decennio nuovo campo (ipotesi) | SDL = mq |
| Posti salma per superficie disponibile (PSDL) | PSDL = SDL/F = |
| Sup. di accesso meccanizzato (SAM) per ciascun campo | SAM = mq |
| Sup. ingombro arboreo (SI) | SI = mq |
| Verifica campo | SDL > SML = mq |
| Sup. disponibile netta (SF) | SF = SDL-SML = mq |
| N. SEPOLTURE IN ECCEDENZA (comma 2, articolo 25, R.R.L 06/04) | SF/F = mq |

SCHEMA DISTRIBUTIVO SU BASE FUNZIONALE DELLA DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI RICETTIVE DEI CAMPI AD INUMAZIONE

(schema base riferito alle mappe cartacee difforme dal reale utilizzo di contesto-verificare planimetria allegata FA2)

REGISTRI ESISTENTI INUMAZIONI SOGGETTE A PRESCRIZIONI

- MONUMENTALI - ASSENTE

- PROBLEMI STRUTTURALI - ASSENTE

- PERPETUE:

INUMAZIONI: DICHIARATE PERPETUE CON DELIBERA DELLA G.C. N.118 DEL 14.07.1978

AREA N.165 – CAMPO I – QUADRO B SACCHI GIUSEPPE

AREA N.158 – CAMPO I – QUADRO B VIOLA ENRICO

AREA N.160 – CAMPO I – QUADRO B ROCCHELLI NATALINA, DI GHELFI GIUSEPPE

AREA N.162 – CAMPO I – QUADRO B VIOLA GIOVANNI

AREA N.164 – CAMPO I – QUADRO B VIOLA ENRICA

AREA N.166 – CAMPO I – QUADRO B SETTI GIUSEPPE

AREA N.48 – CAMPO IV – QUADRO B DABUSTI BRUNA

AREA N.50 – CAMPO IV – QUADRO B DABUSTI DOMENICO

AREA N.48 – CAMPO IV – QUADRO B

AREA N.52 – CAMPO IV – QUADRO B GALLINA CRISTINA

AREA N.54 – CAMPO IV – QUADRO B  (NON DICHIARATO)

AREA N.153 – CAMPO I – QUADRO D MOGLIE DI COSTA ROBERTO

AREA N.155 – CAMPO I – QUADRO D COSTA ROBERTO

- MILITARI – PRESENTE

AREA N.120 – CAMPO IV – QUADRO A MERLINI ERNESTO (MILITARE)

AREA N.355 – CAMPO I – QUADRO B BATTINI MARIO (MILITARIZZATO)

LOCULO .14 BASSI MAURIZIO (MILITARE)

LOCULO .15 GELONI EZIO (MILITARE)

6.1.1.2  Ricettività cimiteriale attuale per sistema di seppellimento a tumulazione al 2012

| Misure di ingombro libero interno minimo dei loculi per tumulazione (Art.1, Allegato 2, R.R.L. n.06/06) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIMENSIONI (m.) | LUNGHEZZA | LARGHEZZA | ALTEZZA | NOTE |
| LOCULO PER FERETRO | 2,25 | 0,75 | 0,70 | 1) La chiusura dei loculi può avvenire tramite piastre prefabbricate con adeguata resistenza meccanica. |
| OSSARIETTO INDIVIDUALE | 0,70 | 0,30 | 0,30 |  |
| NICCHIA CINERARIA | 0,40 | 0,40 | 0,40 |  |

Per valutare analiticamente lo sviluppo della situazione dei seppellimenti si procede anche all'analisi dei seppellimenti a sistema di tumulazione. L'analisi prevede l'individuazione dei seppellimenti disponibili a tumulazione divisi per tipologia. Per ogni tipologia si deve individuare la disponibilità immediata, quella futura per effetto del riuso e l'eventuale mancata disponibilità per inosservanza della normativa vigente. Occorre precisare che ai sensi del comma 5 articolo 16 R.R.L. 06/04 i requisiti previsti da quanto riportato dall'allegato 2 del regolamento suddetto devono essere posseduti dai loculi la cui autorizzazione alla costruzione o adattamento è successiva all'entrata in vigore del regolamento stesso.

Le edicole familiari, costruite prima dell'entrata in vigore del regolamento regionale, e non rispettose delle misure minime dovranno essere adeguate a quanto disposto dal comma 4, articolo 16, R.R.L. 06/04. Risulta opportuno (come previsto dal R.R.L. 06/04) prevedere l'adeguamento di tali situazioni nel piano cimiteriale e regolamentare la deroga con le relative prescrizioni nel regolamento comunale. Nel bilancio analitico dei seppellimenti si includeranno i posti salma compresi nel regime transitorio di riutilizzo e di cui prevedere adeguamento. Tali posti salma sono però utilizzabili in deroga rispettando quanto previsto dai commi 8,9 e 10 art.16 R.R.L. 06/04.

| RICETTIVITA' CIMITERIALE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODO 2012-2032 | LIBERI |  | OCCUPATI |
|  | UTILIZZABILI | NON UTILIZZABILI | RIUTILIZZABILI |
| LOCULO CON FERETRO | 289 | 23 | 0 |
| LOCULO CON URNA O OSSARIETTO | - | - | - |
| OSSARIETTO | 340 | 0 | 0 |
| NICCHIA CINERARIA | 0 | 0 | 0 |
| EDICOLA CON FERETRO | 852 | 0 | 0 |
| EDICOLA CON URNA O OSSARIETTO | - | - | - |

- Loculo e tomba familiare con urna o ossarietto: la generale tendenza riunificatrice di più celle ed ossari in uno stesso loculo già occupato dal feretro rende questa tipologia di seppellimento in grado di autogenerare i posti salma di cui necessita.

- Per il conferimento in edicola si seguono anche, considerata la particolare cultura che lo alimenta, gli aspetti concessori ed economici, un criterio complementare al mero bilancio dei posti a favore di una puntuale previsione planimetrica e strutturale rispettosa della normativa antisismica e degli aspetti paesaggistici. Il rinnovo concessorio elimina di fatto la possibilità di riutilizzo. La somma dei loculi liberi in cappella ci restituisce un valore di massima sulla capacità di questa forma di seppellimento che segue dinamiche differenti rispetto ai loculi singoli. La particolare disposizione strutturale di sviluppo del cimitero indirizza ad una previsione di nuove edicole famigliari in coerenza con gli spazi di nuova edificazione, al piano terra. La capacità media delle cappelle nell'area di sviluppo è pari a 10 posti salma ciascuna.

N. cappelle ampliamenti I: 88 II: 43 III: 56

- Per il conferimento in loculo per feretro, nicchia per urna e celletta per cassetta ossario si definirà precauzionalmente, in merito agli occupati riutilizzabili, valore pari a “0” considerata la possibilità di rinnovo concessorio utilizzata da più del 97% degli aventi diritto.

6.1.2 Verifica delle dotazioni di servizio

6.1.2.1 Dotazioni Cimiteriali

Le strutture cimiteriali ed i Comuni devono presentare obbligatoriamente alcune dotazioni infrastrutturali. Tali dotazioni devono essere presenti fisicamente o ne deve essere garantito il servizio. Esse devono rispondere a determinati requisiti funzionali di servizio. Vi sono altre dotazioni non obbligatorie ma importanti nei processi pianificatori di sviluppo che saranno soggette a verifica:

| ELENCO DOTAZIONI GESTIONALI E STRUTTURALI |  |  |
| --- | --- | --- |
| SCHEDA | DOTAZIONI E SERVIZI | RILEVANZA |
| 1 | SPAZI PER IL COMMIATO | CIMITERIALE OBBLIGATORIO |
| 2 | GESTIONE SORVEGLIANZA E CUSTODIA | CIMITERIALE OBBLIGATORIO |
| 3 | DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI | CIMITERIALE OBBLIGATORIO |
| 4 | PARCHEGGI, ACCESSI, COLLEGAMENTI | CIMITERIALE OBBLIGATORIO |
| 5 | SERVIZI IGIENICI | CIMITERIALE OBBLIGATORIO |
| 6 | SERVIZI IDRICI | CIMITERIALE OBBLIGATORIO |
| 7 | AREE A VERDE | CIMITERIALE OBBLIGATORIO |
| 8 | RECINZIONE | CIMITERIALE OBBLIGATORIO |
| 9 | DEPOSITO MORTUARIO | CIMITERIALE OBBLIGATORIO |
| 10 | ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE | CIMITERIALE OBBLIGATORIO |
| 11 | ZONE DI TUTELA MONUMENTALE | CIMITERIALE OBBLIGATORIO |
| 12 | BARRIERE ARCHITETTONICHE | CIMITERIALE OBBLIGATORIO |
| 13 | VINCOLI PAESAGGISTICI | CIMITERIALE OBBLIGATORIO |
| 14 | ASPETTI RELATIVI ALLE STRUTTURE ED AL RISCHIO SISMICO | CIMITERIALE OBBLIGATORIO |
| 15 | SICUREZZA E AGIO DEI FREQUENTATORI | CIMITERIALE |
| 16 | SICUREZZA DEGLI OPERATORI CIMITERIALI | CIMITERIALE |
| 17 | SERVIZI PER GLI OPERATORI | CIMITERIALE |
| 18 | ACCESSIBILITA' OPERAZIONI DI SEPPELLIMENTO | CIMITERIALE |
| 19 | CARATTERISTICHE GEOTECNICHE E IDROGEOLOGICHE | CIMITERIALE OBBLIGATORIO |
| 20 | INUMAZIONI AIUOLE IN CONCESSIONE PRIVATA | CIMITERIALE |
| 21 | CAMPI COMUNI INUMAZIONE | COMUNALE OBBLIGATORIO |
| 22 | OSSERVAZIONE, CELLA FRIGORIFERA, SALA AUTOPSIE | COMUNALE OBBLIGATORIO |
| 23 | OSSARIO E CINERARIO COMUNE | COMUNALE OBBLIGATORIO |
| 24 | GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE | COMUNALE OBBLIGATORIO |
| 25 | CREMATORIO | COMUNALE |
| 26 | LOGISTICA | COMUNALE |
| 27 | FAMEDIO | COMUNALE |
| 28 | SEPOLCRETI MILITARI | COMUNALE |
| 29 | EFFICIENZA ENERGETICA | COMUNALE |
| 30 | ANIMALI D'AFFEZIONE | COMUNALE |

| SPAZI PER IL COMMIATO |  |
| --- | --- |
| 1 | Verifica della presenza e fruibilità di spazi o sale per il commiato ai sensi della normativa nazionale (Art.1/1 L. 130/01) e regionale (Art. 2 R.R.L. 06/04), in prossimità dei forni crematori. Si valuteranno inoltre spazi per il commiato religiosi e civili interni alle strutture per momenti di raccoglimento e celebrazione dei defunti. |
| Note | Chiesa cristiana di rito cattolico, portico III ampliamento |

| GESTIONE SORVEGLIANZA E CUSTODIA |  |
| --- | --- |
| 2 | Verifica della sussistenza del servizio di custodia amministrativa ( ai sensi art. 52/1 D.P.R. 285/90, Art. 5 R.R.L. 06/04, Circ. Min. Sanità n.24 del 24/06/1993 con la regolare tenuta dei registri inerenti alla gestione dinamica dei seppellimenti. Verifica degli attuali livelli di efficienza ed efficacia degli strumenti attualmente adoperati per effettuare la gestione del servizio di custodia amministrativa. |
| Note | Registri cartacei conservati negli uffici cimiteriali. Custode in loco. Presenza telecamere (n.7) funzionamento giorno e notte. |

| DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI |  |
| --- | --- |
| 3 | Verifica della presenza di idonea area interna al cimitero per il temporaneo deposito di rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione. |
| Note | Dotazione presente. |

| PARCHEGGI – ACCESSI – COLLEGAMENTI |  |
| --- | --- |
| 4 | Verifica dell'adeguatezza della dotazione infrastrutturale in termini di parcheggi, vie di accesso, trasporto con mezzi pubblici. (Art.8 e Allegato n.1 R.R.L n.06/04, Strumenti urbanistici comunali) |
| Note | Il cimitero è localizzato in prossimità del centro abitato. La località è facilmente raggiungibile. Non vi sono mezzi pubblici che servono il trasporto verso il cimitero. Il parcheggio risulta adeguato alle esigenze ricettive lungo tutto l'anno tranne che nel periodo di ognissanti. |

| SERVIZI IGIENICI |  |
| --- | --- |
| 5 | Verifica della sussistenza e fruibilità (Art. 60/1 del D.P.R. 285/90, Art. 6/5 lett. h del R.R.L. n.06/04) |
| Note | Dotazione presente. |

| SERVIZI IDRICI |  |
| --- | --- |
| 6 | Verifica della sussistenza e fruibilità (Art. 60/1 del D.P.R. 285/90, Art. 6/5 lett. h del R.R.L. n.06/04) |
| Note | Dotazione presente. |

| AREE A VERDE |  |
| --- | --- |
| 7 | Verifica degli indici a verde previsti dagli strumenti urbanistici e valutazione della necessità di integrare o modificare il patrimonio arboreo esistenze anche in funzione di riposo e meditazione per i visitatori |
| Note | Il verde a prato è diffuso e soggetto ad attenta cura. |

| RECINZIONE |  |
| --- | --- |
| 8 | Verifica della sussistenza e dell'altezza delle recinzioni in conformità a quanto previsto dall' Art. 60/1 del D.P.R. 285/90, Art. 8 del R.R.L. n.06/04) per cui l'altezza delle recinzioni non può essere inferiore a 2 metri dal piano di campagna. |
| Note | Altezza di 2 metri dal piano di campagna. |

| DEPOSITO MORTUARIO |  |
| --- | --- |
| 9 | Verifica della sussistenza e della adeguatezza sia in termini di ricettività che di struttura. (Artt. 64 e 65 DPR. 285/90, Art. 9 R.R.L. n.06/04) |
| Note | Dotazione presente. |

| ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE |  |
| --- | --- |
| 10 | Verificare quanto prescritto dall'art.8 R.R.L. 06/04 così come modificato dalla L.R.L. 01/07. Verificare la presenza di pozzi internamente alla zona di rispetto o prevista da ampliamenti. |
| Note | Dimensionata a norma. Non vi sono pozzi entro i 200 metri. |

| ZONE DI TUTELA MONUMENTALE |  |
| --- | --- |
| 11 | Verifica zone ed opere di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni e per la parte non comunale di opere soggette a dichiarazione d'interesse culturale. |
| Note | Corpi edicole primo recinto. |

| BARRIERE ARCHITETTONICHE |  |
| --- | --- |
| 12 | Verifica dell'esistenza di barriere architettoniche e definizione delle opportune scelte progettuali per eliminarne la presenza |
| Note | Viali e percorsi pavimentati. |

| VINCOLI PAESAGGISTICI |  |
| --- | --- |
| 13 | Verificare la presenza di vincoli relativi al paesaggio in grado di incidere sul futuro sviluppo delle singole strutture cimiteriali quali: Foreste, boschi, 150 metri reticolo idrico ex L. 431/85, parchi regionali, zone vincolate da decreti ministeriali e regionali. |
| Note | Torrente Coppa e strada provinciale (via Emilia) |

| ASPETTI RELATIVI ALLE STRUTTURE ED AL RISCHIO SISMICO |  |
| --- | --- |
| 14 | Aspetti strutturali e segnalazioni preliminari |
| Note | Il territorio comunale si trova in zona 4. |

| SICUREZZA E AGIO DEI FREQUENTATORI |  |
| --- | --- |
| 15 | Verificare la presenza di aree per la sosta e la riflessione in considerazione dell'età media elevata dei visitatori. |
| Note | Assenti strutture per la sosta ed il riposo dei frequentatori. |

| SICUREZZA DEGLI OPERATORI CIMITERIALI |  |
| --- | --- |
| 16 | Verificare eventuali accorgimenti per la riduzione del livello di rischio degli operatori in accordo con quanto previsto dalla normativa di settore. |
| Note | Attrezzature a norma. |

| SERVIZI PER GLI OPERATORI |  |
| --- | --- |
| 17 | Verificare la presenza e l'adeguatezza di uffici, spogliatoi, servizi igienici, etc. |
| Note | Dotazione Adeguata. |

| ACCESSIBILITA' OPERAZIONI DI SEPPELLIMENTO |  |
| --- | --- |
| 18 | Verificare: 1) Orari d'ingresso diversificati per gli operatori che possono lavorare in sicurezza e preparare prioritariamente le fosse e le attrezzature per calare i feretri. 2) Attrezzature silenziose per calare i feretri. 3) Accessi per le macchine operatrici e per i dolenti. 4) Spazi protetti e vicini alle fosse per i dolenti. 5) Spazi protetti per le intemperie atmosferiche 6) Segnaletica adeguata. |
| Note | 1) Orari d'ingresso non diversificati 2) Attrezzature poco rumorose per la movimentazione dei feretri 3) Accesso carraio separato per le macchine operatrici nel terzo campo 4) Assenti spazi pavimentati e rialzati per i dolenti a servizo delle inumazioni 5) Presenti spazi protetti per le intemperie atmosferiche 6) Nessuna segnaletica. |

| CARATTERISTICHE GEOTECNICHE E IDROGEOLOGICHE |  |
| --- | --- |
| 19 | Verificare le condizioni geotecniche e idrogeologiche dei cimiteri e delle future aree di ampliamento |
| Note | Relazione geologica-geotecnica presente. |

| INUMAZIONI IN CONCESSIONE |  |
| --- | --- |
| 20 | Verificare problemi strutturali e di movimentazione |
| Note | Dotazionin Assenti |

| CAMPO COMUNE INUMAZIONE |  |
| --- | --- |
| 21 | Verificare presenza e superficie minima legale del campo comune di inumazione |
| Note | Il cimitero presenta spazi interni per il dimensionamento degli standard minimi di legge per inumazioni. |

| OSSERVAZIONE, CELLA FRIGORIFERA, SALA AUTOPSIE |  |
| --- | --- |
| 22 | Verificare sussistenza ed adeguatezza. |
| Note | Dotazioni assenti. Prevedere impiego di locali adatti per deposito di osservazione e, distintamente (comune >5.000) obitorio. |

| OSSARIO E CINERARIO COMUNE |  |
| --- | --- |
| 23 | Verificare sussistenza ed adeguatezza in termini di accessibilità per quanto previsto dal comma 4 art. 10 R.R.L. 06/04. Verificare inoltre la non visibilità dall'esterno. |
| Note | Dotazione presente, ipogea, sottratta alla vista ma di accesso difficoltoso |

| GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE |  |
| --- | --- |
| 24 | Verificare sussistenza e valutare l'opportunità di uno spazio per lapidi a ricordo dei defunti che hanno usufruito del giardino così da non perdere la memoria collettiva del defunto. |
| Note | Dotazione assente. |

| CREMATORIO |  |
| --- | --- |
| 25 | Procede su istanza dell'ente: valutazioni economiche ed ambientali |
| Note | Dotazione assente. |

| LOGISTICA |  |
| --- | --- |
| 26 | Verificare e valutare l'adeguatezza di depositi, attrezzature, materiali, magazzini. |
| Note | Dotazioni adeguate agli usi attuali. |

| FAMEDIO |  |
| --- | --- |
| 27 | Verificare sussistenza. |
| Note | Dotazione assente. |

| SEPOLCRETI MILITARI |  |
| --- | --- |
| 28 | Verificare sussistenza |
| Note | Presenti sepolcri di miliatri e militarizzati. |

| EFFICIENZA ENERGETICA |  |
| --- | --- |
| 29 | Verificare la presenza di fonti integrative rinnovabili di energia al servizio dei cimiteri comunali |
| Note | Fotovoltaico 3 Kw. Adeguato ai consumi elettrici di servizio. |

| ANIMALI D'AFFEZIONE |  |
| --- | --- |
| 30 | Verificare la presenza di un'area comunale adibita al seppellimento di animali d'affezione secondo quanto previsto dal R.R.L. 06/04 |
| Note | Assente. |